NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÝCH SEJFŮ ŘADY NTR, NTL, HTL a ZSL

- Základní informace:

- sejf musí být při transportu a přenášení vždy v uzamknutém stavu

- každé stisknutí klávesy je doprovázené odezvou elektroniky - pípnutím

- sejf je odemykán zadáním jediného uživatelského kódu

- po zadání správného kódu a jeho potvrzení se na dobu 5 sekund odblokuje mechanismus zámku, což indikuje rozsvícená zelená kontrolka „OK“

- časový interval mezi zadáváním jednotlivých číslic je maximálně 15 sekund a po překročení tohoto intervalu je nutné začít kód zadávat znovu celý kód

- běžný užívatelský kód naprogramovaný výrobcem je „000000“ (šest nul)

- kód je nutné z bezpečnostních důvodů co nejdříve změnit, nový kód může mít nejméně jednu a nejvíce osm číslic

- slabé baterie ohlašuje rozsvícení červené LED diody „BATT“

- Odemknutí sejfu:

Sejf odemknete navolením platného užívatelského kódu (od výrobce „000000“). Každé stisknutí klávesy je doprovázené odezvou elektroniky – pípnutím. Kód potvrďte stiskem klávesy ENTER, ozve se dvojí pípnutí, na 5 sekund sa rozsvítí zelená LED „OK“, současně je na stejnou dobu odblokovaný zámek.V této době pootočením madla na dveřích ve směru hodinových ručičiek (směr šipky OPEN) odemknete a otevřete dveře sejfu.

Po zadání neplatného kódu při odemykaní sejfu elekronika třikrát pípne a zámek sejfu zůstane zablokovaný. Po trojím zadání neplatného kódu se elektronika na dobu cca tří minut zablokuje a nereaguje na stisk jakékoliv klávesy.

- Uzamknutí sejfu:

Zavřete dveře sejf až na doraz a pootočte madlo proti směru hodinových ručiček (směr šipky CLOSE). Sejf se uzamkne a zámkový mechanismus se automaticky zablokuje.

# Změna běžného uživatelského kódu:

Při otevřených dverích sejfu stiskněte červené tlačítko v levém horním rohu na vnitřním krytu dveří. Ozve se dvojité pípnutí, čímž je signalizováno, že elektronika je v režimu zadávání nového kódu. Zadejte nový, maximálně osmimístný užívatelský kód (každý stisk klávesy je doprovázen pípnutím) a potvrďte zadání nového kódu stiskem klávesy ENTER. Dvojité pípnutí signalizuje úspešné zadání nového kódu.

2

Při neúspěšném zadání nového kódu sejf pípne třikrát a kód zůstane nezměněný.

Časový interval mezi zadáváním jednotlivých číslic je maximálně 15 vteřin, po překročení tohoto času je nutné celý nový uživatelský kód zadat znova.

Po platném zadání nového kódu a stisku klávesy ENTER se ozve dvojí pípnutí a na 5 sekund se rozsvítí zelená LED „OK“.

- Zablokování zadávání kódu:

Po zadání neplatného kódu při odemykaní sejfu elekronika třikrát pípne a zámek sejfu zůstane zablokovaný.

Po trojím zadání neplatného kódu se elektronika na dobu cca tří minut zablokuje a nereaguje na stisk jakékoliv klávesy.

- Kontrola stavu baterií a jejich výměna:

Při každém odemykání elektronika automaticky testuje stav baterií.

Když se při odemykaní sejfu rozsvítí červená LED „BATT“, jsou baterie slabé a je potřeba je co nejdříve vyměnit.

Pro výměnu baterií otevřete dveře a odejměte kryt držáku baterií umístěného na vnitřním krytu dveří sejfu v pravé horní části.

Vyjměte staré baterie a nahraďte je novými – dodržte správnou polaritu, která je vyznačena na držáku baterií.

K výměně se používají 4 ks alkalických baterií 1,5V velikosti AA (tj. tužková baterie).

Úspěšnou výměnu baterií elektronika stvrzuje pípnutím.

Po výměně baterií si elektronika pamatuje naposledy zadaný kód.

- Nouzové odemknutí sejfu:

Sejf je možné v případě nutnosti (vybité baterie, problém mechanického rázu či porucha elektroniky) otevřít pomocí mechanického klíče, který je součástí dodávky (2 ks).

Mechanické klíče uschovejte na bezpečném místě mimo sejf !!!

- Servis:

Sejf kromě výměny baterií nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

V případě nesnází nebo podezření na závadu se obraťte na Vašeho prodejce, příp. rovnou na výrobce.

3

Datum prodeje:

Váš prodejce:

4

SAFEtronics  PRAHA a. s.

Českomoravská 7, 190 00 Praha 9

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝCH SEJFŮ

ZSL, NTR, NTL a HTL 
s elektronickým zámkem SAFEtronics

PŘED PRVNÍ MANIPULACÍ SE SEJFEM SI

NEJPRVE POZORNĚ PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD